Приложение №1

к документации о закупках

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование работы

Выполнение работ по капитальному ремонту полов и потолков помещения кинозала и коридора в здании клуба-столовой ГАУЗ КО Калужский санаторий «Спутник»

2. Заказчик

ГАУЗ КО Калужский санаторий «Спутник»

3. Подрядчик

Определяется по результатам закупки путем запроса цен.

5. Источники финансирования

Бюджет субъекта РФ

6. Место расположения объекта

249406, Калужская область, Людиновский район

7. Требования к результатам работ

Качественное проведение  работ в соответствии с Техническим заданием и сметной документацией, обеспечивающее улучшение эксплуатационных показателей помещений  здания клуба-столовой ГАУЗ КО Калужский санаторий «Спутник».

8. Основные технические требования к работам, являющимся предметом запроса цен

8.1 Состав и порядок ведения исполнительной документации при осуществлении работ должен соответствовать РД-11-02-2006. В состав исполнительной документации должны быть включены:

- общий журнал производства работ;

- журнал инструктажа по ТБ;

- акт освидетельствования скрытых работ по установленной форме (СНиП 12-01-2004).

8.2 Участник размещения заказа выполняет работы в соответствии с техническим заданием. Работы должны вестись в технологической последовательности с учетом обоснованного совмещения отдельных видов работ.

Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь.

Во время работ подрядчик обязан соблюдать правила техники безопасности и ППБ, нести ответственность за качество используемых материалов.

8.3 При выполнении работ подрядная организация должна соблюдать требования нормативных правовых актов как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ.

9. Условия выполнения работ

Подрядная организация должна обеспечить объект ремонта всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтных работ в сроки, установленные документацией об закупке.

10. Требования к применяемым строительным материалам

Применяемые строительные материалы должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации). Перед началом выполнения работ обязательно представление сертификатов (паспортов) качества, сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов. Подрядчик в ходе осуществления работ не в праве использовать материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

11. Требования к технике безопасности и охране труда

В процессе производства ремонтных работ должны соблюдаться требования ГОСТ и СНиП по технике безопасности в строительстве. При организации работ необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей природной среды. Особое внимание следует уделить предотвращению аварийных ситуаций путем организации мероприятий, повышающих надежность и безопасность выполнения работ. В целях обеспечения пожарной безопасности должны быть своевременно осуществлены все требуемые законами, нормами, правилами и другими нормативными документами противопожарные мероприятия, которые реализуются на всех этапах проведения работ.

Место производства работ должно быть обеспечено средствами пожаротушения и медицинской помощи.

12. Требования к качеству выполнения работ

Требуемое качество и надежность должны обеспечиваться путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ. Контроль качества ремонтных работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в состав строительных организаций или привлекаемыми со стороны и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими нормами ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН.

В процессе работ постоянно контролируется соблюдение технологии выполнения отдельных этапов. На объекте заводится "Журнал производства работ".

13. Срок и объем предоставления гарантии качества

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые Подрядчиком по договору, а также на материалы (товары) и комплектующие, используемые при производстве работ (в пределах гарантии производителя). Гарантийный срок качества выполненных работ с момента подписания акта выполненных работ или акта устранения недостатков должен составлять 3(три) года.

14. Сроки выполнения работ – 5 (пять) рабочих дней с даты заключения договора. Начало выполнения работ – со дня заключения договора.

15. Ведомость объема работ

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на капитальный ремонт полов и потолков помещения кинозала и коридора в здании клуба-столовой ГАУЗ Калужской области Калужский санаторий "Спутник" |  |  |  |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Примечание |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Раздел 1. Кинозал |  |  |  |
| Полы в зале |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) | 0,52 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: паркетных (100 м2 покрытия) | 1,71 |  |
| 3 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков (100 м2 основания) | 1,71 |  |
| 4 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) | 1,71 |  |
| 5 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 м2 стяжки) | 1,71 |  |
| 6 | Армирование кладки стен и других конструкций (1 т металлических изделий) 552,91 = 7 752,91 - 1 x 7 200,00 | 0,31464 |  |
| - Уд | - Арматурные сетки сварные, (т) | - 1 0,3146 |  |
| 7 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм (т) | 0,31464 171*1,84/1000 |  |
| 8 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом (100 м2 покрытия) 616,69 = 10 296,79 - 102,5 x 94,44 | 1,71 |  |
| - Уд | - Покрытие напольное ламинированное марки "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм, (м2) | - 102,5 175,3 |  |
| 9 | Покрытие напольное ламинированное марки "Quick Step", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм (м2) | 175,3 |  |
| 10 | Укладка металлического накладного профиля (порога) (100 м профиля) | 0,216 |  |
| 11 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 2,7 м (шт.) | 8 |  |
| 12 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м плинтуса) | 0,52 |  |
| Стены |  |  |  |
| 13 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626): с дверным проемом (100 м2 стен (за вычетом проемов)) | 3,52 |  |
| 14 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных (1 м3 изоляции) 412,86 = 2 145,23 - 0,12 x 1 596,00 - 0,97 x 1 588,50 | 35,2 |  |
| - Уд | - Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60, (т) | - 0,12 4,224 |  |
| - Уд | - Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200, (м3) | - 0,97 34,14 |  |
| 15 | Плиты из минеральной ваты полужесткие М-150 (м3) | 35,2 |  |
| 16 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) | 0,12 |  |
| 17 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) (100 м2 отделываемой поверхности) 1 250,82 = 8 611,94 - 0,26 x 28 312,00 | 3,64 |  |
| - Уд | - Наполнитель из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм), (т) | - 0,26 0,9464 |  |
| 18 | Терракоат XL гранул (кг) | 1456 364*4 |  |
| 19 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками (100 м2 поверхности стен) | 3,64 |  |
| 20 | Краска Хендистайл (кг) | 236,6 0,65*364 |  |
| 21 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (100 м2 горизонтальной проекции) | 3,64 |  |
| Потолки |  |  |  |
| 22 | Разборка подшивки потолков: чистой из фанеры (100 м2 подшивки) | 2,18 |  |
| 23 | Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим: с относом (100 м2 поверхности облицовки) 13 932,93 = 56 412,60 - 100 x 183,06 - 2,62 x 5 763,00 - 0,562 x 16 147,00 | 2,18 |  |
| - Уд | - Плиты гипсовые декоративные 400х400 мм, (м2) | - 100 218 |  |
| - Уд | - Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм, (т) | - 2,62 5,712 |  |
| - Уд | - Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм, (т) | - 0,562 1,225 |  |
| 24 | Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм (м2) | 218 |  |
| 25 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: покрытий и перекрытий снизу (1 м3 изоляции) 490,48 = 2 350,38 - 0,18 x 1 596,00 - 0,99 x 1 588,50 | 10,9 |  |
| - Уд | - Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60, (т) | - 0,18 1,962 |  |
| - Уд | - Плиты из минеральной ваты повышенной жесткости на синтетическом связующем М-200, (м3) | - 0,99 10,79 |  |
| 26 | Плиты из минеральной ваты полужесткие М-150 (м3) | 10,9 |  |
| 27 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113) (100 м2 потолка) | 0,04 |  |
| 28 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,04 |  |
| Раздел 2. Коридор |  |  |  |
| 29 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) | 0,21 |  |
| 30 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытия) | 0,14 |  |
| 31 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) | 0,14 |  |
| 32 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) | 0,14 |  |
| 33 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2 стяжки) | 0,14 |  |
| 34 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (100 м2 покрытия) | 0,14 |  |
| 35 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м плинтуса) | 0,21 |  |
| 36 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) | 0,56 |  |
| 37 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) | 0,56 |  |
| 38 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности) | 0,015 |  |
| 39 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,575 0,56+0,015 |  |
| 40 | Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен (100 м2 стен) | 0,288 |  |
| 41 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм (100 м2 поверхности воздуховодов) | 0,24 |  |
| 42 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (100 м2 поверхности облицовки) | 0,14 |  |
| 43 | Смена светильников: с люминесцентными лампами (100 шт.) | 0,04 |  |
| 44 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2 (100 м трубок) 349,54 = 1 322,02 - 3,2 x 277,50 - 0,16 x 528,00 | 0,65 |  |
| - Уд | - Патрубки, (10 шт.) | - 3,2 2,08 |  |
| - Уд | - Сжимы ответвительные, (100 шт.) | - 0,16 0,104 |  |
| 45 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм (м) | 65 |  |
| 46 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм (шт.) | 70 |  |
| 47 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,065 |  |
| 48 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) | 0,01 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |
| 49 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (шт.) | 1 |  |
| 50 | Кладка стен кирпичных наружных: сложных при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) | 1,512 (1,8*0,2*1,4)+(1,5*0,2*1,4)+(1,2*0,2*1,4)+(0,9*0,2*1,4) |  |
| 51 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (100 м2 покрытия) | 0,07 |  |
| 52 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (1 т конструкций) | 0,055 |  |
| 53 | Лестничные ограждения из нержавеющей стали (м) | 1,5 |  |
| 54 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 (100 шт.) | 0,04 |  |
| 55 | Светильник для гримерной (шт.) | 4 |  |
| 56 | Лампы энергосберегающие Е14 7W (шт) | 20 |  |
| 57 | Установка моек: на одно отделение (10 компл.) 276,82 = 3 076,82 - 10 x 280,00 | 0,1 |  |
| - Уд | - Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСК размером 500х500х198, (компл.) | - 10 1 |  |
| 58 | Мойка из нержавеющей стали (шт) | 1 |  |
| 59 | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения (шт.) | 1 |  |
| 60 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (10 шт.) | 0,1 |  |
| 61 | Зеркало для гримерной (1960*780) (шт) | 1 |  |
| Раздел 3. Прочие работы |  |  |  |
| 62 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) | 10 |  |
| 63 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза (1 т груза) | 10 |  |