Приложение №_1

к документации о закупках

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Наименование работы

Выполнение работ по капитальному ремонту сцены, проемов, системы кондиционирования и электромонтажные работы помещения кинозала в здании клуба-столовой  ГАУЗ Калужской области Калужский санаторий «Спутник»

2. Заказчик

ГАУЗ КО Калужский санаторий «Спутник»

3. Подрядчик

Определяется по результатам закупки путем запроса предложения, согласно установленному порядку

5. Источники финансирования

Бюджет субъекта РФ

6. Место расположения объекта

249406, Калужская область, Людиновский район

7. Требования к результатам работ

Качественное проведение  работ в соответствии с Техническим заданием и сметной документацией, обеспечивающее улучшение эксплуатационных показателей помещений  здания клуба-столовой ГАУЗ КО Калужский санаторий «Спутник».

8. Основные технические требования к работам, являющимся предметом запроса предложений

8.1 Состав и порядок ведения исполнительной документации при осуществлении работ должен соответствовать РД-11-02-2006. В состав исполнительной документации должны быть включены:

- общий журнал производства работ;

- журнал инструктажа по ТБ;

- акт освидетельствования скрытых работ по установленной форме (СНиП 12-01-2004).

8.2 Участник размещения заказа выполняет работы в соответствии с техническим заданием. Работы должны вестись в технологической последовательности с учетом обоснованного совмещения отдельных видов работ.

Организация транспортирования, складирования и хранения материалов, деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь.

Во время работ подрядчик обязан соблюдать правила техники безопасности и ППБ, нести ответственность за качество используемых материалов.

8.3 При выполнении работ подрядная организация должна соблюдать требования нормативных правовых актов как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ.

9. Условия выполнения работ

Подрядная организация должна обеспечить объект ремонта всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтных работ в сроки, установленные документацией о закупке.

10. Требования к применяемым строительным материалам

Применяемые строительные материалы должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации). Перед началом выполнения работ обязательно представление сертификатов (паспортов) качества, сертификатов соответствия, гигиенических сертификатов. Подрядчик в ходе осуществления работ не в праве использовать материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований к охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

11. Требования к технике безопасности и охране труда

В процессе производства ремонтных работ должны соблюдаться требования ГОСТ и СНиП по технике безопасности в строительстве. При организации работ необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей природной среды. Особое внимание следует уделить предотвращению аварийных ситуаций путем организации мероприятий, повышающих надежность и безопасность выполнения работ. В целях обеспечения пожарной безопасности должны быть своевременно осуществлены все требуемые законами, нормами, правилами и другими нормативными документами противопожарные мероприятия, которые реализуются на всех этапах проведения работ.

Место производства работ должно быть обеспечено средствами пожаротушения и медицинской помощи.

12. Требования к качеству выполнения работ

Требуемое качество и надежность должны обеспечиваться путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ. Контроль качества ремонтных работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в состав строительных организаций или привлекаемыми со стороны и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими нормами ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН.

В процессе работ постоянно контролируется соблюдение технологии выполнения отдельных этапов. На объекте заводится "Журнал производства работ".

13. Срок и объем предоставления гарантии качества

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполняемые Подрядчиком по договору, а также на материалы (товары) и комплектующие, используемые при производстве работ (в пределах гарантии производителя). Гарантийный срок качества выполненных работ с момента подписания акта выполненных работ или акта устранения недостатков должен составлять 3(три) года.

14. Сроки выполнения работ – 20 (двадцать) календарных  дней с даты заключения договора. Начало выполнения работ – со дня заключения договора.

15. Ведомость объема работ

| - ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - на капитальный ремонт сцены, проемов, системы кондиционирования и электромонтажные работы помещения кинозала в здании клуба-столовой ГАУЗ Калужской области Калужский санаторий "Спутник" |  |  |  |
| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Раздел 1. Кинозал |  |  |  |
| Полы сцена |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) | 0,24 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: дощатых (100 м2 покрытия) | 0,805 |  |
| 3 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков (100 м2 основания) | 0,805 |  |
| 4 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (1 т конструкций) | 3 |  |
| 5 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (1 т конструкций) | 2 |  |
| 6 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т) | 2 |  |
| 7 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,8 |  |
| 8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,8 |  |
| 9 | Укладка лаг: по плитам перекрытий (100 м2 пола) | 0,71 |  |
| 10 | Устройство покрытий: из брусков (100 м2 покрытия) 1 034,58 = 15 861,98 - 4,9 x 3 026,00 | 0,71 |  |
| - Уд | - Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины тип БП-27,толщиной 27 мм, шириной без гребня от 50 до 60 мм, (м3) | - 4,9 3,479 |  |
| 11 | Брус клееный профилированный, с зарезанными чашками (сосна) (м3) | 4,26 |  |
| 12 | Острожка дощатых покрытий площадью: свыше 5 м2 (100 м2 пола) | 0,71 |  |
| 13 | Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский" (100 м2 обрабатываемой поверхности) | 0,71 |  |
| 14 | Пинотекс (расход 1 л на 6 м.кв.) (л) | 11,83 |  |
| 15 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза (100 м2 отделываемой поверхности) | 0,71 |  |
| 16 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м плинтуса) | 0,24 |  |
| Ступени |  |  |  |
| 17 | Устройство: внутриквартирных лестниц без подшивки (1 м2 горизонтальной проекции) | 13,8 |  |
| 18 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом (100 м2 покрытия) 616,69 = 10 296,79 - 102,5 x 94,44 | 0,092 |  |
| - Уд | - Покрытие напольное ламинированное марки "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм, (м2) | - 102,5 9,43 |  |
| 19 | Покрытие напольное ламинированное марки "Quick Step", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм (м2) | 9,43 |  |
| 20 | Укладка металлического накладного профиля (порога) (100 м профиля) | 0,567 |  |
| 21 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 2,7 м (шт.) | 21 |  |
| 22 | Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский" (100 м2 обрабатываемой поверхности) | 0,23 |  |
| 23 | Пинотекс (Расход 1л на 6 м.кв.) (л) | 3,83 |  |
| 24 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза (100 м2 отделываемой поверхности) | 0,23 |  |
| Раздел 2. Механика сцены |  |  |  |
| 25 | Узел: мертвого крепления дороги антрактно-раздвижного занавеса или люстры зрительного зала (1 шт.) | 88 |  |
| 26 | Софитная ферма квадратная 3м (20 узлов крепления) (шт) | 2 |  |
| 27 | Софитная ферма треугольная 9м (36 узлов крепления) (шт) | 3 |  |
| 28 | Софитная ферма треугольная 2 м (32 узла крепления) (шт) | 4 |  |
| Раздел 3. Проемы |  |  |  |
| 29 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: свыше 60 кг (100 м решетки) | 0,11 |  |
| 30 | Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) | 0,132 |  |
| 31 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) | 0,04 |  |
| 32 | Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) | 0,109 0,072+0,037 |  |
| 33 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) | 0,05 0,04+0,01 |  |
| 34 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (1 т металлоконструкций перемычек) | 0,27 |  |
| 35 | Кладка стен наружных из легкобетонных стеновых блоков с утеплением минераловатными плитами и облицовкой в процессе кладки кирпичом (в 1/2 кирпича): толщиной 555 мм при высоте этажа до 4 м (1 м3 кладки) | 17,08 (3,3*0,5*1*3)+(5,4*0,7*1)+(2,2*11*0,2)+(0,3*0,3*6*3)+(0,3*0,3*3*7) |  |
| 36 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) | 5,4 |  |
| 37 | Блоки дверные металлические (м2) | 5,4 |  |
| 38 |  |  |  |
| - Уд | - Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2, (м2) | - 100 4,08 |  |
| 39 | Блоки дверные двупольные (м2) | 4,08 |  |
| 40 | Петля накладная (шт.) | 4 |  |
| 41 | Шпингалеты дверные размером 230х26 мм, оцинкованные или окрашенные (компл.) | 2 |  |
| 42 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни (компл.) | 1 |  |
| 43 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (100 м2 проемов) 4 873,82 = 25 573,82 - 100 x 207,00 | 0,03612 (0,86*2,1)*2/100 |  |
| - Уд | - Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2, (м2) | - 100 3,612 |  |
| 44 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие, фанерованные шпоном дуба (м2) | 3,612 |  |
| 45 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни (компл.) | 2 |  |
| 46 | Петля накладная (шт.) | 4 |  |
| Раздел 4. Электромонтажные работы |  |  |  |
| 47 | Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт.) | 0,02 |  |
| 48 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт.) | 0,19 |  |
| 49 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) | 0,22 |  |
| 50 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2 (100 м трубок) 349,54 = 1 322,02 - 3,2 x 277,50 - 0,16 x 528,00 | 16,37 |  |
| - Уд | - Патрубки, (10 шт.) | - 3,2 52,38 |  |
| - Уд | - Сжимы ответвительные, (100 шт.) | - 0,16 2,619 |  |
| 51 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 16 мм2 (100 м трубок) 452,26 = 1 424,74 - 3,2 x 277,50 - 0,16 x 528,00 | 0,18 |  |
| - Уд | - Патрубки, (10 шт.) | - 3,2 0,576 |  |
| - Уд | - Сжимы ответвительные, (100 шт.) | - 0,16 0,0288 |  |
| 52 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 32 мм (м) | 483 |  |
| 53 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм (м) | 1172 |  |
| 54 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм (шт.) | 1200 |  |
| 55 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 32 мм (шт.) | 500 |  |
| 56 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 (1000 м) | 0,005 |  |
| 57 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 (1000 м) | 0,008 |  |
| 58 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 (1000 м) | 0,005 |  |
| 59 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,465 |  |
| 60 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 0,606 |  |
| 61 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,566 |  |
| 62 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (1 шт.) | 4 |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП | 95% 65% |  |
| 63 | Щитки осветительные ОЩВ-6 (шт.) | 4 |  |
| 64 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А (1 шт.) | 4 |  |
| 65 | Выключатели автоматические «IEK» ВА88-35 3Р 250А (шт) | 1 |  |
| 66 | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-100 3Р 100А, характеристика С (шт) | 1 |  |
| 67 | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-100 3Р 80А, характеристика С (шт) | 1 |  |
| 68 | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 3Р 50А, характеристика С (шт) | 1 |  |
| 69 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) | 54 |  |
| 70 | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С (шт) | 9 |  |
| 71 | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 2Р 40А, характеристика С (шт) | 1 |  |
| 72 | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 1P 25А, характеристика С (шт) | 24 |  |
| 73 | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 1P 16А, характеристика С (шт) | 20 |  |
| 74 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) | 0,25 |  |
| 75 | Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением (шт.) | 25 |  |
| 76 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) | 0,01 |  |
| 77 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки (шт.) | 1 |  |
| 78 | Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4 (100 шт.) | 0,65 |  |
| 79 | Светильник "Калипсо" 3-х ламповый (шт) | 54 |  |
| 80 | Светильник "Солнце" 3-х ламповый (шт) | 4 |  |
| 81 | Лампы энергосберегающие 2700К 20W (шт) | 162 |  |
| 82 | Лампы энергосберегающие Е14 7W (шт) | 12 |  |
| 83 | Прожекторы серии ИО-1000 (шт.) | 7 |  |
| 84 | Лампа галогенная (шт) | 7 |  |
| 85 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 (100 шт.) | 0,02 |  |
| 86 | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 236 с ЭМПРА (шт.) | 2 |  |
| 87 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 40 (10 шт.) | 0,4 |  |
| 88 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см (100 шт.) | 0,09 |  |
| 89 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) | 0,175 100*0,7*0,25/100 |  |
| 90 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) | 0,175 |  |
| 91 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3 уплотненного грунта) | 0,175 |  |
| 92 | Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м кабеля) | 1 |  |
| 93 | Песок природный для строительных работ средний (м3) | 2 |  |
| 94 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг (100 м кабеля) | 1 |  |
| 95 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 35 мм2 (1000 м) | 0,1 |  |
| 96 | Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 2 (1 электрод заземления) 172,87 = 1 972,87 - 0,05 x 36 000,00 | 3 |  |
| - Уд | - Натрий хлористый технический, (т) | - 0,05 0,15 |  |
| 97 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм (10 шт.) | 0,3 |  |
| 98 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 (100 м) | 0,08 |  |
| 99 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (100 м) | 0,07 |  |
| 100 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя (1 измерение) | 3 |  |
| 101 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (1 измерение) | 3 |  |
| 102 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 51 см (100 шт.) | 0,01 |  |
| 103 | Устройство ввода в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии: 2 (1 шт.) | 1 |  |
| Раздел 5. Система кондиционирования |  |  |  |
| 104 | Установка блоков тепломассообмена производительностью: до 10 тыс.м3/час (10 блоков) | 0,9 |  |
| 105 | Блок наружный сплит-системы (шт.) | 9 |  |
| 106 |  |  |  |
| - Уд | - Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали, (кг) | - 100 90 |  |
| 107 | Кронштейн для наружнего блока сплит-системы (шт) | 18 |  |
| 108 | Проводка трубная из труб цветных металлов, диаметр наружный 10 мм (100 м) | 2,1 |  |
| 109 | Труба медная 3/8" (м) | 105 |  |
| 110 | Труба медная 5/8" (м) | 105 |  |
| 111 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками (10 м трубопровода) 534,88 = 2 101,83 - 11 x 142,45 | 21 |  |
| - Уд | - Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм, (м) | - 11 231 |  |
| 112 | Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 15 мм, толщина 9 мм (м) | 214,2 210*1,02 |  |
| 113 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) 3 319,00 = 3 753,40 - 8,99 x 48,32 | 0,65 |  |
| - Уд | - Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм, (10 м) | - 8,99 5,844 |  |
| 114 | Дренажная трубка гофрированная (м) | 65 |  |
| 115 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2 покрытия) | 0,054 0,006*9 |  |
| 116 | Козырек для наружнего блока сплит-системы (шт) | 9 |  |
| 117 | Установка блоков тепломассообмена производительностью: до 10 тыс.м3/час (10 блоков) | 0,9 |  |
| 118 | Блок внутренний сплит-системы (шт.) | 9 |  |